# MC68360

# QUICC Utilisation SCC3 pour Z-Net

R.Beuchat

0.0, janvier 98

## Signaux de contrôle

L'interface Z-Net du Sm400 utilise le SCC3 du 68360 avec les signaux suivants:

- CLK6:	BRGClk2/L1RCLKB*/Tout3*/Clk6/PA13

- TxD3:	L1RxDB/TxD3/PA5

- RxD3	L1TxDB/RxD3/PA4

- RTS3*	L1ST3/L1RQB*/RTS3*/PB14

- CTS3*	SDAck2*/L1TSyncB*/CTS3*/PC8

- CD3*	L1RSyncB*/CD3*/PC9

La transmission a lieu si:

- CD3* = 1 (!!polarité fausse, CD3* doit être utilisé en mode I/O=out et pas en mode CD3* !!) -> CTS3*

ou

- RTS3*= 1 (!!polarité fausse) sans réception de données pendant 128 us au moins (modifiable 128/64/32 ou 16 us) -> EnTxD -> CTS3*

- Une fenêtre de collision existe entre l'activation de RTS3 et la réception d'une donnée et dure entre 20 et 100 ns.

- Les signaux RTS3* et CD3* n'ont pas d'inverseurs comme pour Z-Net SCC normal et doivent donc être programmé comme des RTS3 et CD3 actif à "1".

- De plus CD3* n'est pas utilisé en entrée comme signal de validation de données reçues, mais en sortie comme autorisation de transmission hors de la fenêtre d'inactivité minimum entre 2 paquets de données transmises (128us). Ceci permet de transmettre un Ack de bas niveau pour chaque paquet reçu.

## Plan mémoire

## Accès SRAM

## Paramètres mode HDLC Z-Net

Il faut pouvoir programmer:

- Le "Baud Rate générator" SCC3 à 250kbit/s et 1Mbit/s.

- La ligne CLK6 doit être programmable à 250 kHz ou 1MHz

- L'activation de la ligne RTS3* à "1" (5V) pour transmettre normalement

- L'activation de la ligne CD3* à "1" pour l'envoi d'un Ack niveau 0

- Attendre l'activation de CTS3* (à "0") pour émettre un paquet

- Envoyer par DMA un paquet préparé normal ou d'Ack0

- Recevoir par DMA un paquet et répondre dans les 20 us un Ack0

## Registres à programmer

### SCC3

### Baud Rate Generator SCC3

Utilisation des SCC en mode NMSI (Non Multiplexed Serial interface) (p7-103)

SICR	bit 22 = 0, mode NMSI

bit 21..19, 010 : Rx Clk = BRG3 (000 : BRG1, ... 011 : BRG4)

bit 18..16, 010 : Tx Clk = BRG3

BRGC	bit 16 : 1 Enable

bits 15-14 : 00 : Input depuis BRGClk (clock synthetiseur SIM60, 32 MHz 33MHz ? ?)

bits 12..1 : CD11..CD0 0 : /1, FFF : /4096 -> /(n+1)

bit 0 : 0 : /1, 1 : /16

1Mbit/s	Clk = 32 MHz -> CD11..0 = 31 et  bit 0=0

Clk = 33 MHz -> CD11..0 = 32 et  bit 0=0

Clk = 25 MHz -> CD11..0 = 24 et  bit 0=0

250 kbits/s 	Clk = 32 MHz -> CD11..0 = 127 et  bit 0=0

Clk = 33 MHz -> CD11..0 = 131 et  bit 0=0

Clk = 25 MHz -> CD11..0 = 99 et  bit 0=0

### Clock 1MHz/250 kHz sur pin CLK6 (TOUT3) p.7-22

Port A (PA13) bit 13 -> Tout3* connecté sur compteur d’autorisation de transmission Z-Net

PAPAR	bit13 = 1

PADIR	bit13 = 1

Timer3 mode périodique, sortie Toggle à 500ns (1Mbits/s) ou 2us (250kbits/s)

TGCR :	Cas4 = 0 , bit 15, timer 3 et 4 pas cascadés

16’0000	FRZ3 = 0 , bit 10, pas de Freeze

STP3 = 0, bit 9, pas stopé

RST3 = 0, bit 8, pas de reset

TMR3	PS (15..8) = 00 Prescaler = 1

16’002A	CE (7, 6) = 0 pas de Capture Edge

OM (5) = 1, mode Toggle

ORI (4) = 0, pas d’interrupt sur référence atteinte

FRR (3) = 1, restart

ICLK (2, 1) = 01, internal general system Clock

GE (0) = 0, TGATE ognoré

TRR3	500ns/sysClk période = 500/33 =15 (33MHz)

10’15	1Mbit/s 500ns/sysClk période = 500/33 =15 (33MHz)

10’60	250 kbit/s 2us/sysClk période = 2000/33 =60 (33MHz)

TCR3	-

TCN3	Initialiser à 0

TER3	Ecrire 16’FFFF (pas indispensable)

### Mode RxD3 (PA4), TxD3 (PA5)

PAPAR	bit 4 = 1

bit 5 = 1

PADIR	bit 4 = 0

bit 5 = 0

### Port C bit CTS3

- CTS3*	Mode CTS*, autorise transmission si actif (à 0)

PortC, bit PC8

PCPAR : Port C Pin Assignement, bit 8 = 0	Mode Port C ou CTS3*

PCDIR : Port C Direction, bit 8 = 0 (Input)	Direction In=0 , Out=1

PCS0 : Port C Special Options, bit 8 = 1	SCC3 en CTS3*, autorise transmission si actif

PCINT : Port C Interrupt mode	0 : «interrupt request» sur n’importe quel transition

1 : «interrupt request» sur transition 1 -> 0

- Initialiser les registres de gestion des interruptions du CPM :p. 7.370-375

CICR :	Vérifier IRL2..0 différent de 0 (Niveau de requête)

VBA2..0 : bits 7..5 du vecteur d’interruption

CIPR :	Interrupt Pending Register bit 9 =PC8

CIMR :	Interrupt Mask Register, bit 9 =PC8 0=masqué, 1=autorise Int

CISR :	Interrupt Service Register bit 9 =PC8, écrire 1 pour mettre à 0

### Port C bit CD3

- CD3*	Mode Port Out, utilisépour Transmettre Ack0

PortC, bit PC9+

PCPAR : Port C Pin Assignement, bit 9 = 0	Mode Port C ou CD3*

PCDIR : Port C Direction, bit 9 = 1 (Output)	Direction In=0 , Out=1

PCS0 : Port C Special Options, bit 9 = 0	Mode PC9

PCINT : Port C Interrupt mode	0 : «interrupt request» sur n’importe quel transition

1 : «interrupt request» sur transition 1 -> 0

PCDAT : Port C Data bit 9	Mettre « 1 » pour autoriser transmission prioritaire

Mettre « 0 » normalement

- Initialiser les registres de gestion des interruptions du CPM :p. 7.370-375

CICR :	pas utilisé dans ce mode

CIPR :	Interrupt Pending Register bit 6 =PC9

CIMR :	Interrupt Mask Register, bit 6 =PC9 0=masqué

CISR :	Interrupt Service Register bit 6 =PC9, écrire 1 pour mettre à 0

Port B RTS3* utilisé inversé ! !