Test m#moire pour carte Alpine------------------------------Le fichier de patch 130_TMEM.PTCH doit #tre plac# dans ledossier syst#me et renomm# (par exemple en 130_11-0g.PTCH)pour qu'il soit actif. Une pression sur le bouton de droitede la souris permet d'inhiber son ex#cution.Le programme de test affiche les informations sur les 2banques trouv#es (taille et adresse) puis passe # un testexhaustif avec des motifs vari#s.Si tout se passe bien, il n'affiche que des "." (ceci estassez lent, vu le nombre de passes et les diverses attentesque le programme fait). Laisser tourner quelques heures pourde meilleurs r#sultats.En cas d'erreur, le programme affiche un message du type :"Cherche 00000080FFFFFF7F, trouve 00100080FFFFFF7F en 04034408"(pattern #crit initialement 00000080FFFFFF7F, pattern relu00100080FFFFFF7F, adresse de l'erreur 04034408).